# Istruzioni Supportate e compatibilità

Nessuna

nessuna

nessuna

tutte

tutte

tute

nessuna

## BTI    IN, OUT

| IN | VB, IB, QB, MB, SMB, AC, Costante |
| --- | --- |
| OUT | VW, T, C, AC |

L'operazione Converti byte in numero intero converte il valore a byte (IN) in numero intero e colloca il risultato nella variabile specificata da OUT. Il byte non è provvisto di segno, pertanto manca l'estensione del segno.

LD	I0.0		//Ingresso di conteggio in avanti

## LD	I1.0        //Ingresso di Reset

## CTU   Cxx, PV

| Cxx | da C0 a C63 |
| --- | --- |
| PV | VW, Costante |

L'operazione Conta in avanti conta in avanti fino al valore massimo sui fronti di salita dell'ingresso di conteggio in avanti (CU). Quando il valore corrente (Cxxx) è >= al valore preimpostato (PV), il bit di conteggio (Cxxx) viene attivato.

Il contatore viene resettato quando si attiva l'ingresso di reset (R).

Il contatore smette di contare quando raggiunge il PV.

Aree dei contatori:	Cxxx=da C0 a C255.

In AWL l'ingresso di reset CTU corrisponde al valore superiore dello stack, mentre l'ingresso di conteggio in avanti è il valore caricato nella seconda posizione dello stack.

## Avvertenza

Poiché ogni contatore ha un solo valore corrente, non si deve assegnare lo stesso numero a più di un contatore (i contatori in avanti, in avanti/indietro e indietro accedono allo stesso valore corrente).

LD	I0.0		//Ingresso di conteggio indietro

## LD	I1.0        //Ingresso di Caricamento

## CTD   Cxx, PV

| Cxx | da C0 a C63 |
| --- | --- |
| PV | VW, Costante |

Il contatore Conta indietro conta all'indietro da un valore predefinito sui fronti di salita dell'ingresso di conteggio all'indietro (CD). Quando il valore corrente diventa uguale a zero, il bit di conteggio (Cxxx) viene attivato.

Il contatore resetta il bit di conteggio (Cxxx) e carica il valore corrente con il valore preimpostato (PV) quando l'ingresso di caricamento (LD) diventa attivo. Il contatore di deconteggio smette di contare quando raggiunge lo zero.

Aree dei contatori:	Cxxx=da C0 a C255

In AWL l'ingresso di reset CTU corrisponde al valore superiore dello stack, mentre l'ingresso di conteggio in avanti è il valore caricato nella seconda posizione dello stack.

## Avvertenza

Poiché ogni contatore ha un solo valore corrente, non si deve assegnare lo stesso numero a più di un contatore (i contatori in avanti, in avanti/indietro e indietro accedono allo stesso valore corrente).